Pintilii Denis Gabriel         Grupa 30212

# LFSR

CUPRINS

- Specificații…………………………………………….….1

- Proiectare…………………………………………………3

  - Schema bloc……………………………………………………….3

  - Unitatea de Control și Unitatea de Execuție………….….4

  - Maparea intrărilor și ieșirilor cutiei mari pe cele două componente UC și UE…………………………………………...4

  - Determinarea resurselor (UE)………………………………...5

- Manual de utilizare si întreținere…………………..7

- Justificarea soluției alese…………………………….9

- Posibilități de dezvoltare ulterioare………….….11

- Bibliografie…..………………………………………….12

- Specificații

Acest proiect implementează pe placa FPGA un LFSR (Linear Feedback Shift Register) configurabil pe 4 sau 5 biți, care generează secvențe pseudo-aleatoare. Sistemul permite utilizatorului să selecteze lungimea LFSR-ului, să încarce o valoare inițială și să afișeze starea curentă pe două display-uri 7-segment (pentru zeci și unități). LFSR-ul este utilizat în aplicații precum generarea de numere aleatoare, testare hardware sau criptografie simplă.

Funcționarea sistemului:

- Starea inițială:

- LFSR este inițializat cu valoarea implicită "0001" (pentru 4 biți) sau "00001" (pentru 5 biți).

- Dacă reset = '1', LFSR revine la starea inițială.

- Selecția lungimii LFSR:

- Utilizatorul selectează între 4 biți sau 5 biți prin intermediul unui switch (bit_sel):

- bit_sel = '0': LFSR pe 4 biți (valori de la 1 la 15).

- bit_sel = '1': LFSR pe 5 biți (valori de la 1 la 31).

- Încărcarea valorii inițiale:

- Utilizatorul poate încărca manual o valoare inițială prin semnalele:

- nr_IN: Valoarea de 5 biți introdusă prin switch-uri.

- load = '1': Încarcă nr_IN în LFSR.

- Generarea secvenței:

- La fiecare ciclu de ceas, LFSR generează următoarea valoare în secvență:

Feedback:

- Pentru 4 biți: feedback = bit4 XOR bit3.

- Pentru 5 biți: feedback = bit5 XOR bit3.

- Valoarea este deplasată și XOR-ul este introdus în cel mai puțin semnificativ bit (LSB).

- Afișarea stării curente:

- Valoarea curentă a LFSR-ului este afișată în zecimal pe două display-uri 7-segment:

- SSD1 (zeci): Afișează cifra zecilor (0 până la 3 pentru 5 biți).

- SSD0 (unități): Afișează cifra unităților (0 până la 9).

- Stări speciale:

  - Secvență completă: LFSR parcurge toate stările posibile (ex: 15 stări pentru 4 biți) înainte de a se repeta.

  - Resetare: La apăsarea butonului reset, LFSR revine la valoarea inițială, iar afișajele arată 01.

- Proiectare

  - Schema Bloc

LFSR

clk

reset

bit_sel

nr_IN             (5 downto 1)

ssd_out        (6 downto 0)

ssd_enable (7 downto 0)

load

| NUME | MODUL PORTULUI | TIPUL | ATRIBUIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| reset | in | std_logic | Resetare asincronă |
| clk | in | std_logic | Semnal de ceas pentru sincronizare |
| load | in | std_logic | Activează încărcarea val. inițiale |
| nr_IN | in | std_logic_vector (5 downto 1) | Date de intrare |
| ssd_out | out | std_logic_vector (6 downto 0) | Ieșire pentru segmentele SSD |
| bit_sel | in | std_logic | ‘0’=4 biți; ‘1’=5 biți |
| ssd_enable | out | std_logic_vector (7:0) | Activează anozi SSD |

2.1 Unitatea de Control si Unitatea de Execuție

Cutia neagră a sistemului trebuie descompusă mai departe pentru a putea găsi componente implementabile. Vom face o descompunere top-down a problemei pana cand ajungem la circuite cunoscute, iar apoi vom implementa bottom-up.

Logica de control este reprezentată de Unitatea de Control iar resursele sunt reprezentate de Unitatea de Execuție.

  - Maparea intrarilor si iesirilor cutiei mari pe cele doua componente UC și UE.

UC

UE

loaddd

bit_sel

rst

reset

ssd_enable (7 downto 0)

nr_IN (5 downto 1)

ssd_out (6 downto 0)

clk

Atât intrarile cât și ieșirile sunt împărțite în 2 categorii de date: de date și de control

• intrări de date:  valoarea pe 4/5 biți

• intrări de control: buton de reset, load, bit_sel, clk

• ieșiri de date: cele 2 cifre afisate pe SSD

2.4 Determinarea resurselor

1. Registru LFSR

- Tip: Registru de deplasare (std_logic_vector)

- Dimensiune:

- 4 biți: numarare(4 downto 1)

- 5 biți: numarare(5 downto 1)

- Intrări:

- clk_out: Ceas divizat pentru generarea secvenței.

- reset: Reinițializează registrul la seed-ul implicit (0001 sau 00001).

- nr_IN[5:1]: Seed manual (opțional).

- Ieșiri:

- numarare: Starea curentă a LFSR-ului (afișată pe SSD).

- feedback: Semnalul XOR calculat pentru următoarea stare.

- Semnale asociate:

- bit_sel: Selectează lungimea LFSR-ului (4/5 biți).

- load: Încarcă seed-ul manual (nr_IN).

2. Divizor de frecvență

- Tip: Numărător binar pe 27 de biți (var_CLK[26:0]).

- Funcționalitate:

  - Generează un semnal de ceas divizat (clk_out) de la ceasul sistemului (clk).

  - Frecvența de ieșire: 100 MHz227≈0.75 Hz227100 MHz​≈0.75 Hz.

- Resurse consumate:

  - 27 de biți pentru numărător.

  - 1 registru pentru stocarea stării.

3. Convertor binar-zecimal și afișare SSD

- Tip: Logică combinațională + multiplexare temporală.

- Componente:

  - Convertor:

    - Calculează cifrele zecilor (tens) și unităților (unit) din valoarea binară a LFSR-ului.

    - Exemplu: Pentru numarare = "1100" (12 zecimal), tens = 1, unit = 2.

  - Multiplexor SSD:

    - Comută între afișarea zecilor și unităților la ~1 kHz.

    - Semnale:

      - ssd_out[6:0]: Segmentele a–g ale afișajului.

      - ssd_enable[3:0]: Anozi pentru selecția display-ului ("1101" = zeci, "1110" = unități).

4. Logică de feedback

- Tip: Poartă XOR + multiplexor.

- Implementare:

feedback <= (numarare(4) xor numarare(3)) when (bit_sel = '0') else

(numarare(5) xor numarare(3));

- Resurse:

  - 1 poartă XOR pentru fiecare configurație (4/5 biți).

  - 1 multiplexor 2:1 pentru selecția feedback-ului.

- Manual de utilizare si întreținere

1. Pregătirea inițială

- Conexiuni:

  - Conectați placa FPGA la sursa de alimentare (prin cablu micro-USB sau adaptor).

  - Asigurați-vă că switch-urile și butoanele sunt accesibile.

- Stare inițială:

  - La pornire, LFSR-ul se inițializează automat cu valoarea 0001 (pentru 4 biți) sau 00001 (pentru 5 biți).

  - Display-urile 7-segment afișează 01 (valoarea zecimală a seed-ului implicit).

2. Configurarea LFSR-ului

- Selectarea lungimii (4 sau 5 biți):

  - Folosiți switch-ul asignat semnalului bit_sel:

    - Poziția 0 (bit_sel = '0'): LFSR pe 4 biți (afișează valori 1–15).

    - Poziția 1 (bit_sel = '1'): LFSR pe 5 biți (afișează valori 1–31).

- Încărcare seed manual:

  - Setați cei 5 biți ai seed-ului folosind switch-urile asignate semnalului nr_IN.

  - Apăsați butonul load pentru a încărca valoarea în LFSR.

    - Dacă nr_IN = "00000", sistemul va folosi seed-ul implicit (0001/00001).

3. Generarea secvenței

- Modul automat:

  - LFSR generează o nouă valoare la fiecare ciclu de ceas (controlat de divizorul de frecvență).

  - Valorile sunt afișate în timp real pe cele două display-uri 7-segment:

    - SSD1 (stânga): Afișează cifra zecilor.

    - SSD0 (dreapta): Afișează cifra unităților.

4. Resetarea sistemului

- Apăsați butonul reset pentru:

  - Reinițializarea LFSR-ului la seed-ul implicit (0001/00001).

  - Resetarea afișajului la 01.

5. Întreținere și depanare

- Problemă: Display-ul nu afișează corect:

  - Verificați conexiunile fizice ale afișajelor 7-segment.

  - Asigurați-vă că semnalele ssd_out și ssd_enable sunt asignate corect în constrângerile (constraints) FPGA.

- Justificarea soluției alese

Am ales să implementez un LFSR (Linear Feedback Shift Register) configurabil pe 4 sau 5 biți cu afișare pe două display-uri 7-segment, bazându-mă pe următoarele criterii și principii:

1.Simplitate și eficiență

- Structură minimală:

  - LFSR-ul este implementat cu un singur registru de deplasare (numarare) și o poartă XOR pentru feedback, ceea ce reduce complexitatea circuitului și consumul de resurse FPGA.

  - Folosirea unui singur proces pentru gestionarea stării LFSR-ului asigură sincronizarea simplă cu ceasul.

- Feedback optimizat:

  - Calculul feedback-ului se face cu o singură operație XOR, independent de lungimea LFSR-ului.

2. Flexibilitate și control

- Configurabilitate dinamică:

  - Semnalul bit_sel permite comutarea între 4 și 5 biți fără resetare, oferind adaptare la cerințe diverse.

  - Încărcarea manuală a seed-ului (nr_IN și load) asigură inițializarea controlată a secvenței.

- Semnale de stare clare:

  - Afișarea valorii curente în format zecimal pe SSD-uri oferă o interfață intuitivă pentru utilizator.

  - Resetarea asincronă (reset) permite revenirea imediată la starea inițială.

3. Interfață prietenoasă

- Afișare pe 7-segment:

  - Convertorul binar-zecimal integrat și multiplexarea SSD-urilor permit vizualizarea valorilor într-un format ușor de interpretat (ex: 12 în loc de 1100).

- Control prin hardware:

  - Utilizarea switch-urilor pentru nr_IN și bit_sel, precum și a butoanelor pentru reset și load, asigură o interacțiune fizică directă.

4. Modularitate și extensibilitate

  - Divizorul de frecvență este într-un component separat, facilitând ajustarea frecvenței de generare.

- Posibilități de dezvoltare ulterioare

1.Extinderea numărului de biți

- Adăugarea opțiunii de LFSR pe 8/16 sau 32 biți pentrus secvențe mai lungi

2. Interfață cu utilizatorul îmbunătățită

- Adăugarea unui buton pentru pauză/continuare a generării.

- Afișarea valorii curente în hexazecimal pe LED-uri.

3. Opțiuni de configurare

- Adăugarea unui mod “repeat secvența” pentru teste

4. Economie de energie

- Implementarea unui mod low-power care reduce viteza de ceas atunci când LFSR nu este folosit.

- Bibliografie

- cartea „Proiectarea sistemelor numerice folosind tehnologia FPGA” de S. Nedevschi, Z. Baruch şi O. Creţ

- https://nandland.com/lfsr-linear-feedback-shift-register/

- https://www.youtube.com/watch?v=TaRBoPmyjRc